建设项目环境影响报告表

项目名称：       罗定市罗平镇牛路口加油站改建项目

建设单位(盖章)：      罗定市罗平镇牛路口加油站

编制日期：2019年9月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。

- 行业类别——按国标填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。

- 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 罗定市罗平镇牛路口加油站改建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 罗定市罗平镇牛路口加油站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李建文 |  |  | 联系人 |  | 李建文 |  |  |  |
| 通讯地址 | 罗定市罗平镇牛路口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0766-3252039 | 传真 |  | 0766-3252039 |  | 邮政编码 |  | 527226 |  |
| 建设地点 | 罗定市罗平镇牛路开发区 （中心地理坐标：东经111°34'19.66"，北纬22°35'13.95"） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建£扩建R 技改£ |  |  | 行业类别及代码 |  | F5264机动车燃料零售 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 1013 |  |  | 建筑面积 （平方米） |  | 474.3 |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 80 |  | 环保投资 （万元） |  | 8 |  | 环保/总投资 |  | 10 |
| 评价经费 | —— |  | 预期投产日期 |  | 2020年1月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 罗定市罗平镇牛路口加油站于2006年成立，并营业至2019年。原项目总用地面积513m2，加油站内设置15m3汽油罐1个；20m3柴油罐1个，92#汽油加油机1台，0#柴油加油机1台。年销售92#汽油120t、柴油250t。原项目于2016年12月26日通过环评审批，并取得罗定市环境保护局文件《罗定市罗平镇牛路口加油站改建项目环保备案的函》，批文号为罗环备[2016] 73号。由于该加油站成立年份较久，站内设施残旧，建筑布局不合理，存在一定的安全隐患，故罗定市罗平镇牛路口加油站特向广东省经济和信息化委员会和云浮市经济和信息化局申请在原址上进行改建，并取得“广东省经济信息化委关于珠海市C25#佛山市佛禅C58#韶关市仁化12#江门市5#肇庆市26#110#清远市城15#揭阳市93#潮州市108#云浮市罗定30#罗定39#等加油站规划点规划确认的批复”，编号：粤经信电力函［2018］20号和“云浮市经济和信息化局关于同意罗定30#和罗定39#加油站规划点规划确认的批复”，编号：云经信复［2017］6号。 罗定市罗平镇牛路口加油站将原有的设备和站房拆除，并在原址重新进行规划建设，该项目投资80万元，其中环保投资8万元，项目位于罗定市罗平镇牛路口，占地面积1013m2，建筑面积474.3m2，主要建构筑物有加油棚、站房、地下油罐区。其中，加油棚内设置92#95#汽油卧式刚质埋地汽油罐2个； 0#柴油卧式刚质埋地柴油罐2个，92#95#汽油加油机2台，0#柴油加油机2台，油罐总容积120 m3，折合汽油容积90m3，属于三级加油站。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部第44号令，2018年4月28修正），本项目属于“四十、社会事业与服务业”中的“124加油、加气站”的建设项目，需编制建设项目环境影响报告表。根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，建设单位委托广西钦天境环境科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，环评单位组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料，依据国家有关法律文件和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响评价报告表。 - 项目基本情况 项目建设的主要建筑物为站房、加油棚、储罐区等，其中加油棚内有加油机4台、油枪16支、2个30m392#95#汽油卧式刚质埋地汽油罐、2个30m3 0#柴油卧式刚质埋地柴油罐（柴油罐容积折半计算）。 加油站与特定建筑之间的最小防火间距应满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）和《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的相关要求。本项目油罐均为地埋式，根据最大贮存量划分属于三级加油站。加油站等级的划分详见表1-1。 表1-1 项目加油站等级划分一览表 级别; 油罐容积（m3）. 总容积; 单罐容积. 一级; 150＜V≤210; ≤50. 二级; 90＜V≤150; ≤50. 三级; V≤90; 汽油罐≤30，柴油罐≤50. 备注：柴油罐容积可折半计入油罐总容积。. 项目主要工程内容见表1-2，项目主要产品、设备和能源水耗见表1-3。 表1-2项目主要工程内容一览表 项目; 工程内容; 建筑面积; 备注. 主体工程; 加油棚; 168.3 m2; 1层. 辅助工程; 站房; 306 m2; 2层. 贮运工程; 92#95#汽油卧式刚质埋地汽油罐; /; 2个30m3. 0#柴油卧式刚质埋地柴油罐; /; 2个30m3. 公用工程; 供电; /; 市政供电，设备用发电机1台. 给水; /; 市政给水. 消防设施; 消防沙池; 3m3; 1个. 表1-3项目主要产品、设备和能源水耗一览表 类别; 名称; 单位; 数量; 备注. 销售油量; 汽油; t/a; 240; 92#油品（项目不销售95#油品）. 柴油; t/a; 200; 0#油品. 主要设; 和辅助设施; 地埋式储汽油钢罐; 个; 2. 储量均为30m3; 地埋式储柴油钢罐; 个; 2; 储量均为30m3. 加油机（加油枪）; 台（支）; 4（16）; /. 环保设施; 隔油隔渣池; 个; 1; /. 油气回收系统; 套; 1; /. 化粪池; 套; 1; /. 能耗; 电; 万kw▪h/a; 1.2; 市政供电. 水耗; 生活用水; t/a; 146; 市政给水. 清洗用水; t/a; 3.58. 3、劳动定员及工作制度 项目员工人数7人,年工作365日,每日3班,有2人在项目内住宿,有3人在项目内用餐。 4、公用、配套工程 （1）给水 本项目为市政给水。 （2）排水 ①清洗废水 现有项目清洗废水经隔油隔渣池处理后不能达到排放标准，环评建议于隔油隔渣池后增设日处理水量为1吨的一体化污水处理设施，处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后再排入周边排水渠，最终排入榃感河。 ②生活污水 现有项目生活污水经三级化粪池预处理后不能达到排放标准，环评建议于化粪池后增设日处理水量为1吨的一体化污水处理设施，处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后再排入周边排水渠，最终排入榃感河。 项目水平衡图见图1。 14.6 131.40 131.40 污水处 理设施 生活用水 146 三级化粪池 3.58 新鲜水 3.58 隔油隔渣池 3.58 清洗废水 排污渠道 图1 项目用水平衡图 m3/a 5、产业政策相符性分析 根据国家《产业结构调整指导目录》（2011年本、2013年第21号令修订、2016年第36号令修订、《市场准入负面清单（2018年版》（发改经体[2018]1892号）对《产业结构调整指导目录》有关措施的修订），本项目采用的设备及生产工艺不属于限制类及淘汰类产业项目，属于允许类。因此，本项目与国家产业政策相符。 6、选址合理性分析 本项目位于罗定市罗平镇牛路口，原有用地面积为513m2，经申请将旁边一块500m2的国有住宅用地变更为商服用地，再合并为一宗进行建设，并取得“罗定市人民政府关于罗平镇牛路口加油站并证和变更土地用途方案的批复”，编号：罗府复[2019]116号。项目从事机动车燃料零售，符合当地用地规划，选址合法合理。 7、防护距离、与围墙设置合理性分析 （1）防火距离 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订版）的防火要求距离，结合本加油站油罐、油气管管口和加油机与站外建筑物实际距离，得出本项目汽油、柴油设备与站外建筑物的安全距离，见下表1-4。 表1-4本项目汽油、柴油设备与站外建（构）筑物的安全距离 单位：m 站外建筑物; 埋地油罐（有卸油和加油油气回收系统）; 通气管管口（有卸油和加油油气回收系统）; 加油机（有卸油和加油油气回收系统）. 规范值; 实测值; 规范值; 实测值; 规范值; 实测值. 项目西侧居民楼（三类保护物）; 7（汽油）; 25; 7（汽油）; 18; 7（汽油）; 18. 6（柴油）; 15; 6（柴油）; 13; 6（柴油）; 13. 项目东侧居民楼（三类保护物）; 7（汽油）; 17; 7（汽油）; 15; 7（汽油）; 13. 6（柴油）; 20; 6（柴油）; 24; 6（柴油）; 20. 由上表可知，本项目汽油、柴油设备与站外建（构）筑物的安全距离符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订版）的防火要求距离要求。 （2）加油站围墙设置 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订版）中规定：加油站的工艺与站外建、构筑物之间的距离小于或等于25m以及小于或等于防火距离1.5倍时，相邻一侧应设置高度不低于2.2m的非燃烧实体围墙，面向进出口道路的一侧宜设置非实体围墙，或开放。 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订版）中的加油站围墙设置规定，本项目工艺设施与项目东侧、西侧建、构筑物之间的距离小于25m，建设单位需在西侧和东侧设置不低于2.2m的非燃烧实体围墙。 8、项目四至情况 本项目所在建筑物分为站房、加油棚、油罐区。 本项目用地红线东侧、西侧为居民楼；项目用地红线北侧为林地；项目用地红线南侧为280省道。本项目所在建筑及周边四至实景图见图1-1和1-2，其位置示意图见附图2。 项目南侧 280省道; 项目东侧 民居. 项目北侧 林地; 项目西侧 民居. 图1-1 项目四至图片 图1-2 项目所在地. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、现有项目工艺介绍 图1－3 项目工艺流程图 2、现有项目“三废”排放情况 本项目属于改扩建项目，根据原建设项目环境影响报告表以及建设单位提供的其他相关资料，根据现有项目现状环境影响评估报告表，确定本项目原有污染情况详见下表1-5。 表1-5项目污染物产排情况一览表 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 处理前产生浓度 及产生量; 排放浓度及排放量. 水 污 染 物; 生活污水 （60t/a）; CODCr; 250 mg/L; 0.015t/a; 200mg/L; 0.012t/a. BOD5; 180 mg/L; 0.011 t/a; 100mg/L; 0.006t/a. SS; 150 mg/L; 0.009 t/a; 100mg/L; 0.006t/a. NH3-N; 20mg/L; 0.0012t/a; 10mg/L; 0.0006t/a. 大气 污染物; 油气; 非甲烷总烃; 314.52kg/a; 21.699kg/a. 固体 废物; 员工生活; 生活垃圾; 1.82t/a; 0. 运营; 油泥; 委托资质单位直接处理. 现有项目所产生污染物应采取相应的防治措施，具体防治措施见下表1-6。 表1-6项目污染物采取的防治措施及预期治理效果一览表 3、存在的环境问题及拟采取的整改措施 内容 类型; 排放源 (编号); 污染物 名称; 防治措施; 预期治理效果; 实际效果. 水 污 染 物; 生活污水; CODCr; 员工办公生活污水经三级化粪池处理，清洗废水经隔油池预处理后排入周边排水渠，最终排入榃感河。; 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)中第二时段一级排放标准; 未达标. BOD5. SS. 氨氮. 大 气 污 染 物; 储罐大小呼吸、加油作业时的跑冒滴漏; 非甲烷总烃; 本项目设有油罐油气回收系统，回收效果可达95%以上。; 达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中的第二时段; 达标. 固 体 废 物; 生产运营; 罐底油泥; 交由有危险废物资质的单位处理; 对周围环境不会造成明显不良影响; ——. 员工生活; 生活垃圾; 交由环卫部门统一处理. 噪 声; 机械设备; 噪声; 采取优化布局、高噪声设备合理布置、隔音和减振等措施; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2、4类标准; 达标. 项目存在的环境问题如下表1-7所示： 表1-7 存在的环境问题及拟采取和整改措施 序号; 存在的问题; 整改情况; 备注. 1; 未按规定设置危险废物仓; 增设专用的危废暂存仓库; 占地约5m2. 2; 未设置事故应急池; 扩建后增设的事故应急池1个; 事故池容积为15m3. 3; 生活污水经三级化粪池处理，清洗废水由隔油隔渣池处理后未达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准要求后直接排放; 增设日处理水量为1吨的一体化污水处理设施处理，达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后再排入周边排水渠，最终排入榃感河. |

- 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 罗定市位于广东省西部，是全省50个山区县（市）之一，是广东省首批历史文化名城。东与云安，东南与阳春，西南与信宜，东北与郁南，西北与广西壮族自治区的岑溪市交界，是广东进出大西南地区的一个重要门户。市政府驻地罗城，距广州约246公里。地理坐标为东经111°3′－111°52′，北纬22°25′－22°57′之间。东西长85.8km，南北宽58.5km，总面积2347.5km2。是西江一级支流罗定江（南江）流域的集水区，其中，属罗定江流域面积为2220.5km2，占全市土地面积的94.6%。 2、地貌、地质 罗定市地形以丘陵、盆地为主，南部、西部山脉属于云开大山山系，东部属于云雾山山系，北部有鼎武山，具有四周高中间低的特点，中间为罗定盆地。罗定红盆内满布红色粉砂岩，面积约800平方公里，为省内山区罕见的盆地，盆内被丘陵河流所切割，形成丘陵、平原、台地等类型。全境形似东西南为边围，向东北开口的箕状盆地。西部缘为高山区，有10座海拔超过1000米的山峰。最高峰为龙须顶，海拔1327米。东南缘为云雾山余脉，延伸至金鸡、苹塘、郎塘等地一带衍生为岩溶地貌，峰林耸立，溶洞广布。山脉由西向东倾斜，地势西南高，东北低。根据罗定市地形特点，可分为罗定盆地低丘陵区、东部低丘区、南部宽谷平原区、北部高丘陵区、西部低山区。 3、气象条件 罗定市属亚热带季风气候，年均气温22℃，最热月平均气温28.7℃，最冷月平均气温13.3℃，极端最低气温-1.3℃。罗定市雨量充沛，年平均降水量1379.8mm，一小时最大降雨量74.9mm，多集中于夏秋季，春旱是主要自然灾害。年最多雷暴天数416天，年最少雷暴天数73天。 罗定市年平均风速1.4m/s，最大风速21m/s，年内2～7月平均风速为1.56～1.7m/s，8月至次年1月平均风速为1.2～1.4m/s。 罗定市地面风主导风向为东北风，年频率为10.2％，次主导风向为东风，年频率为8.3％，静风频率较高为38％，除夏季外，春、秋、冬三季均以NE风为主，夏季最多风向为E风。 4、水文 罗定市境内水资源丰富，境内100平方公里以上河流11条，自西南、西北流入罗定江。 （1）罗定江 罗定江是西江干流的一级支流，发源于信宜市鸡笼山，主流经太平、罗镜、新榕、连州、生江、黎少、素龙、附城、罗城和双东等11镇，由双东进入郁南后再汇入西江，全长201km。在罗定境内河流长81km，总集雨面积4493km2，在罗定市境内集雨面积2220.5km2，河道平均坡降0.87‰，境内主河道总落差71m。多年平均径流量约24.45亿m3（77.5m3/s），枯水期多年平均径流量约15.65亿m3（49.6m3/s）。 （2）围底河 围底河为罗定江二级支流，源于信宜市双洞，流经船步、罗平、围底、苹塘、华石、素龙、双东等镇，于郁南县东水口汇入罗定江。集雨面积824km2，其中本市境内639.5km2，占流域面积的77.61%。主河长85km，天然落差235m，河床平均坡降为1.82‰，本市境内61km，流域内建有多宗小型水库。 （3）罗镜河 罗镜河发源于信宜市银岩顶，总集雨面积为354km2，罗定市境内为111km2，占总集雨面积的31.4%。主河流长41km2，河床平均坡降6.9‰，流入罗镜河三级支流分界水集雨面积达119km2，罗定市境内为33km2，占27.7%。 （4）新榕河 新榕河发源于信宜市亚婆髻，海拔1159m，从信宜入境经分界、新榕，于新榕东汇合罗定江，总集雨面积126km2，在罗定市有114km2，占总集雨面积的90.5%，主河流长36km，河床平均坡降9.5‰，罗定市境内天然落差247m，上游建有罗光水库，控制集雨面积42.1km2，总库容3150万m3。 （5）连州河 连州河发源于都门茅坪，海拔856m，流域面积102km2，河长33km，河床平均坡降5.8‰，天然落差347m，于生江河口汇入罗定江。流域内有小（一）型步塘水库和其它水库20多宗，控制集雨面积21.19km2，总库容868.7万m3。 （6）泗纶河 泗纶河发源于罗定市明直坑，流域面积464km2，主流全长60km。主河床平均坡降3.3‰，总落差558m。流域内已建有中小型水库119宗，控制集雨面积86.97km2，总库容2928.5万m3。 （7）榃滨河 榃滨河发源于罗定市大塘凹，海拔467m，流域面积307km2，包括榃滨、新乐及附城罗定江北界土地，河长46km，天然落差262m，河床平均坡降3.02‰，河口在附城河仔口，三级支流新乐水发源于罗定大降尾，海拔610m，流域面积136km2，河长33km，天然落差263m，河床平均坡降为6.4‰。 （8）白石河 白石河发源于阳春峡凹，流域面积440km2，罗定市境内110.3km2，占流域面积的25.1%，主河流长55km，其中罗定市境内20km，河床平均坡降为3.55‰，天然落差275m。 5、土壤、植被 罗定市的地质，土壤较为复杂，地质就整体而言，主要以古生代为主，中生代次之。中生代地层主要由红色砂岩构成，红色岩层岩性软弱，易受风化，水土流失严重，尽被剥蚀割离为山丘。四周山岳，低山环峙，多属中生代地层，有页岩、片岩、石炭岩、石英岩。古生代地层均经剧烈褶曲，倾角甚大；而盆地红层之倾角多在15°以下，具有明显的区别。局部地区，如盆地的东南部，地质寺貌则不相类，金鸡、苹塘、两塘一带则为石灰岩地形，另罗镜、古榄一带亦有石灰岩。 土壤在山区多属黄土，表土层较松，富含腐殖质，低层呈棕黄色，湿润而粘，多是中性反应，植被大多是草本植物，蕨类或针叶林。丘陵地区属红壤土，质地较粘重，带酸性。 表2-1建设项目所在地环境功能属性表 编号; 项目; 内容. 1; 地表水环境功能区; 根据《广东省地表水功能区划（粤环）[2011]14号》，榃感河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；. 2; 环境空气质量功能区; 根据《云浮市环境保护规划（2016-2030年）》，项目所在区域为二类区，执行《环境空气质量标准》. GB3095-2012）二级标准3; 声环境功能区; 根据《云浮市环境保护规划（2016-2030年）》，项目所在区域为2类区，且项目距离南侧城市主干路280省道为5m，临路一侧区域属于4a类区域。. 因此，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2、4a类标准。4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否风景名胜区; 否. 6; 是否自然保护区; 否. 7; 是否森林公园; 否. 8; 是否生态功能保护区; 否. 9; 是否水土流失重点防治区; 否. 10; 是否人口密集区; 是. 11; 是否于生态敏感与脆弱区; 否. 12; 是否重点文物保护单位; 否. 13; 是否三河、三湖、两控区; 是，酸雨控制区. 14; 是否水库库区; 否. 15; 是否水源保护区; 否. 16; 是否污水处理厂纳污范围; 否.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： （1）地表水环境质量现状 项目选址附近最主要的水体为榃感河，根据《广省地表水环境功能区划》(粤环[2011]14 号)，榃感河应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III 类标准。 根据罗定市卓兴机械配件有限公司建设项目于2017年11月28日对榃感河地表水质量现状监测结果可知，项目附近水质良好，榃感河项目附近河段水质均符合《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准。监测及统计结果引用详见下表3-1。（数据引用于罗定市卓兴机械配件有限公司建设项目环境影响报告表） 表3-1 地表水现状监测数据 （单位：mg/L，pH 无量纲） 检测 点位; 检测项目; 测量值; 单位. 2017.11.28. W1榃感河竹刀塘段上游500m; pH; 7.32; /. DO; 6.35; mg/L. COD; 12; mg/L. BOD5; 3.7; mg/L. 氨氮; 0.255; mg/L. SS; 18; mg/L. 石油类; ND; mg/L. LAS; ND; mg/L. W2榃感河界牌村段; pH; 7.27; /. DO; 6.32; mg/L. COD; 12; mg/L. BOD5; 3.8; mg/L. 氨氮; 0.262; mg/L. SS; 17; mg/L. 石油类; ND; mg/L. LAS; ND; mg/L. W3榃感河竹刀塘段下游500m; pH; 7.45; /. DO; 6.62; mg/L. COD; 11; mg/L. BOD5; 3.6; mg/L. 氨氮; 0.246; mg/L. SS; 17; mg/L. 石油类; ND; mg/L. LAS; ND; mg/L. （2）环境空气质量现状 本项目位于罗定市罗平镇牛路口。 根据《云浮市环境保护规划（2016-2030年）》，项目所在区域属环境空气质量二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 根据云浮市环境保护局发布的空气环境信息可知，2018 年全年云浮市污染物的具体指标情况如下：二氧化硫年均值浓度为15微克/立方米，二氧化氮年均值浓度为31微克/立方米，细颗粒物PM2.5年均值浓度为33微克/立方米，可吸入颗粒物PM10年均值浓度为53微克/立方米，一氧化碳日均值第95百分位数为1.2毫克/立方米，臭氧日最大8小时均值第90百分位数为134微克/立方米。二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、细颗粒物PM2.5和可吸入颗粒物PM10污染物均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）年均浓度限值二级标准。数据来源详见下图3。 综上，本项目所在区域环境空气质量属于达标区。 为进一步评价本项目所在区域的环境空气质量现状，环评单位委托广州华航检测技术有限公司于2019年08月13日至2019年08月19日对项目所在地范围内（G1）、西南侧与项目相距约100m的牛路村（G2）的环境空气质量进行监测。监测项目为TVOC的8小时平均浓度值。。 监测结果如下表3-2。 表3-2 环境空气质量现状监测结果（单位：mg/m3） 监测点; 分类; 监测时间. 08-13; 08-14; 08-15; 08-16; 08-17; 08-18; 08-19. G1项目所在位置; TVOC （8h值）; 0.21; 0.19; 0.17; 0.22; 0.18; 0.17; 0.25. G2牛路村; TVOC （8h值）; 0.22; 0.20; 0.23; 0.18; 0.22; 0.10; 0.11. 限值; ≤0.6. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 从监测数据统计结果分析，项目所在地范围内（G1）、西南侧与项目相距约100m的牛路村（G2）TVOC的8小时平均浓度值的监测结果均能满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D的浓度限值要求。 （3）声环境质量现状 根据《云浮市环境保护规划（2016-2030年）》，项目所在区域为2类区，且项目距离南侧城市主干路280省道约5m，临路一侧区域属于4a类区域。因此，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2、4a类标准。 为了解本项目声环境质量现状，建设单位委托广州华航检测技术有限公司于2019年8月13日~2019年8月14日对项目区域声环境进行现场监测，在项目东侧（N1）、南侧（N2）、西侧（N3）、北侧（N4）厂界外1米处共布设了4个监测点位，具体监测数据见下表3-3。 表 3-3 环境噪声现状监测结果统计表 序号; 采样点位; 监测结果（dB（A））. 2019-08-13; 2019-08-14. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 项目东面厂界外1米处; 57; 48; 58; 47. N2; 项目南面厂界外1米处; 62; 51; 63; 50. N3; 项目西面厂界外1米处; 58; 47; 57; 48. N4; 项目北面厂界外1米处; 56; 46; 56; 46. 从监测结果可知，项目南边界噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其余边界噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目主要保护目标如下： 1、水环境：保护目标为项目附近的榃感河，保护级别为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 2、环境空气：保护目标为建设区域周围空气环境质量，保护级别为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级。 3、声环境：保护目标为该区域的声环境质量，保护级别为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2、4a类标准。 4、环境敏感点 本项目主要环境敏感点见下表及附图3。 表3-4 项目周边环境敏感目标 序号; 环境保护目标; 与本项目相对方; 和边界最近距离; 规模及功能. 保护对象及等级1; 项目西侧居民点; S，3m; 约10人; 大气二级、声2类. 2; 项目东侧居民点; N，7m; 约20人. 3; 牛路村; W，90m; 约200人. 4; 张屋; S，190m; 约100人. 5; 李屋; SE，275 m; 约80人; 大气二级. 6; 宋屋; NE，320m; 约80人. 7; 水溪; SE，740 m; 约300人. 8; 榃感河; W，310m; 支流；农用灌溉; 地表水Ⅲ类. 9; 船步河; E，1400m; 支流；农用灌溉; 地表水Ⅲ类.

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、执行《环境空气质量标准》（GB3095 GB3095-2012）的二级标准，特征TVOC的8小时平均浓度值参照执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D（资料性附录）中的参考限值；； 2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准； 3、《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2、4a类标准。 - 表4-1 环境质量标准 项目; 标准; 类别; 评价标准值. 环境空气; 《环境空气质量标准》GB3095-2012; 二级; 污染物名称; 取值时间; 浓度限值. 二氧化硫 （SO2）; 年平均; 60μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. 二氧化氮 （NO2）; 年平均; 40μg/m3. 日平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. PM10; 年平均; 70μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D（资料性附录）; TVOC; 8小时均值; 0.6mg/m³. 地 表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）; 污染物名称; Ⅲ类. CODCr; ≤20mg/L. BOD5; ≤4mg/L. 氨氮; ≤1.0mg/L. 溶解氧; ≥5.0mg/L. 总磷; ≤0.2mg/L. LAS; ≤0.2mg/L. 石油类; ≤0.05mg/L. pH; 6～9（PH无量纲）. 声 环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类; 昼间; 噪声限值; 夜间; 噪声限值. 6:00~22:00; 60dB（A）; 22：00~6：00; 50dB（A）. 4a类; 6:00~22:00; 70dB（A）; 22：00~6：00; 55dB（A）. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）水污染物排放标准 生活污水及清洗废水执行广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)中第二时段一级排放标准； （2）大气污染物排放标准 营运期在卸油、存储油品、加油过程中有少量油气产生，主要为非甲烷总烃，加油站周界浓度执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放二级标准；油气经处理装置处理后执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952－2007）中的油气回收装置的油气排放浓度：油气排放浓度≤25g/m3；餐厨油烟废气排放参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中“小型规模、最高允许排放浓度≤2mg/m3、净化设施最低去除效率为60%”；备用发电机废气参照原国家环境保护总局《关于柴油发电机排气执行标准的复函》（环函〔2005〕350号）和环保部部长信箱回复（2017年1月），烟气黑度按林格曼黑度1级执行；SO2、NOx、烟尘等污染物的排放标准应执行《大气污染物排放限值》（DB44/27－2001）中第二时段的二级标准。固定柴油发电机对排气筒高度和污染物排放速率暂不作要求。 （3）噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值，即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)； 营运期，项目南侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准、其他区域执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 （4）固体废物排放标准 营运期一般固体废物管理应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》以及《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）（及2013年修改单）的相关规定进行处理，危险废物执行《危险废物转移联单管理办法》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）。 各污染物排放标准值见表4-2。 表4-2 污染物排放标准 项目; 标准名称及类别; 排放标准值. 水; 染物; 营运期; 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)中第二时段一级排放标准; 污染物. 浓度限值（mg/L）; CODCr; ≤90. BOD5; ≤20. 氨氮; ≤10. SS; ≤60. 石油类; ≤5. pH; 6-9（无量纲）. 大气污染物; 营运期; 油气执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放二级标准；油气经处理装置处理后执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952－2007）; 污染物; 监控点周界外最高浓度; 最高允许排放浓度. 非甲烷总烃; 4mg/m3; 25g/m3. 备用发电机废气执行《大气污染物排放限值》（DB44/27－2001）中第二时段的二级标准; 污染物; 监控点周界外最高浓度; 最高允许排放浓度. SO2; 0.40; 500mg/m3. NOX; 0.12; 120mg/m3. 颗粒物; 1.0; 120mg/m3. 餐厨油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）; 规模; 小型. 基础灶头数; ＜3. 最高允许排放浓度(mg/m3); ≤2.0. 净化设施最低去除效（%）; ≥60. 噪声; 营运期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 边界外声环境功能区类别; 时段; 限值. 2类; 昼间（6：00~22：00）; 60dB(A). 夜间（22：00~6：00）; 50dB(A). 4类; 昼间（6：00~22：00）; 70dB(A). 夜间（22：00~6：00）; 55dB(A). 固体废物; 一般固体废物应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》以及《一般工业固体废物贮藏、处置污染控制标准》（B18599-2001）（及2013年修改单）的相关规定进行处理；危险废物按照国家危险废物名录（2016年版）》（部令第39号）和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)等规定执行。. |
| 总量控制指标 | 根据《国务院关于印发<“十三五”节能减排综合性工作方案>的通知》（国发〔2016〕74号）、《广东省环境保护厅关于印发广东省环境保护“十三五”规划的通知》（粤环〔2016〕51号）及《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号），总量控制指标为CODCr、二氧化硫、氨氮、氮氧化物、烟{粉}尘、挥发性有机物等六项。 项目废气主要为卸油、存储油品、加油过程中产生的油气、汽车尾气和餐厨油烟，其中备用发电机废气的主要污染物中包含了二氧化硫、氮氧化物和烟尘，但由于本项目备用发电机仅在停电的情况下作应急备用电源，其使用时间具有不确定性，且其使用的油品为低含硫率柴油，其SO2和NOx排放量较小，可不申请；油气主要为非甲烷总烃，其产生量较小，可不设置总量控制指标；项目地面清洗废水、生活污水处理后达到《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)中第二时段一级排放标准排入排水渠。 因此，环评建议总量控制指标设置如下表4-3所示。 表4-3 项目改建后总体建议的总量控制指标 项目; 要素; 年排放总量; 单位. 综合废水; 废水量; 134.98; 吨/年. CODCr; 0.0124; 吨/年. 氨氮; 0.0013; 吨/年. 大气; SO2; 0; 吨/年. NOx; 0; 吨/年. 挥发性有机物; 0; 吨/年. |

- 五、建设项目工程分析

- 工艺流程简述（图示）： 1、施工期工艺流程 本项目为改建项目，主要施工工作为储油加油设备的拆除与安装，过程见下图5-1。 图5-1 施工期工艺流程图 2、营运期工艺流程 本项目运营期主要工艺如下图5-2所示，主要进行柴油、汽油的存储和零售。 图5-2 营运期工艺流程及产污工艺流程图 营运期工艺流程说明： 本项目各种规格的成品油运送到项目所在地后卸油进储油罐内储存，当汽车需要购买的时候，进行加油出售，具体工艺如下： （1）油品运输：油品均采用汽车槽车运送至本站。油槽车均带有卸油口及油气回收接口。 （2）卸油：本项目所涉及到的油品主要有汽油和柴油，均自油库通过油罐车运送至项目卸油点，再通过槽车自带泵将车载油罐中的汽柴油送入储罐中储存。卸车采用快速接头密闭浸没式卸车工艺。装运油品的汽车罐车进站后，于卸油点处停稳，接好静电接地栓导除罐车上的静电，将气、液相卸车高压胶管快装接头分别与罐车的气相和液相管接头连接卡死，然后开始卸车操作。卸车完毕，分别关闭储罐上和罐车上的阀门，卸下气、液相胶管，卸下静电接地线卡，启动运输车离开。油罐车在加油站卸油时，随着新的油料进入地下油罐，罐中的油蒸气就会排入空气中。卸油油气回收系统主要是针对这一部分的逃逸蒸气而设计的，它是指在油罐车卸油时采用密封式卸油，减少油气向外界溢散。其基本原理就是用导管将逃逸的油气重新输送回油罐车里，完成油气循环的卸油过程。 （3）项目设置2个30m392#95#汽油卧式刚质埋地汽油罐、2个30m3 0#柴油卧式刚质埋地柴油罐。每个油罐均设有液位计，用于预防溢油事故，并安装卸油一次油气回收装置，有效保障加油站的安全性。 （4）加油：本项目加油采用潜油泵进行油品输送，加油枪自带封头，加油的同时，油箱排出的油气经加油油气回收系统吸至埋地油罐内。本项目加油油气回收系统所采用的真空辅助式系统，其工作原理主要是利用外加的辅助动力（真空泵），在加油运转时产生约1200～1400Pa的中央真空压力，再通过回收管、回收油枪将油箱逃逸出来的油气进行回收入油罐内。 主要污染工序及环节： 一、施工期 1、水污染源 施工期污水主要污染物是CODCr、BOD5、SS、氨氮和石油类等。 （1）生活污水 本项目施工期约为60天，施工定员约10人，施工人员为当地居民，不在工地安排食宿，所以不产生生活污水。 （2）施工废水 施工废水来源于土方开挖和钻孔时产生的泥浆水、砂石料的冲洗、桩基础施工等施工过程。施工用水根据《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014）中房屋工程建筑的建筑工地用水定额为2.9L/m2·d，本项目占地面积约为1013m2，则施工用水量为2.94m3/d，废水产生系数按用水量的80%计，则施工期施工废水产生量约2.35m3/d。类比以往施工期间的水质监测结果，施工期废水中主要污染物是SS、石油类等，施工废水经隔油沉淀后可回用于施工设备的冲洗及施工场地的冲洗，不外排。 2、大气污染源 该项目施工过程中，主要是扬尘和施工机械以及运输车辆排出的尾气，其中扬尘影响较为突出。 （1）扬尘：施工现场产生扬尘的主要环节是汽车行驶时的路面扬尘、物料扬尘、施工作业扬尘，其主要污染源是路面扬尘和风吹物料堆场引起的扬尘。引起道路扬尘的因素较多，主要跟车辆行驶速度、风速、路面积尘量和路面积尘湿度有关，其中风速还直接影响到扬尘的传输距离。 （2）尾气：本项目产生的尾气主要是施工机械、运输车辆燃油产生的废气，主要含有HC、CO、NOx等污染物。 3、噪声污染 施工噪声源相对稳定，是由相对固定的机械设备及施工方法产生，施工作业时间不稳定、波动性大，因此所产生的时间也具有较大的波动性，施工过程中使用的运输车辆等机械设备产生的空气动力和机械噪声是主要的污染源，随着工程的竣工，这种影响将随之消失。 表5-1 主要施工机械噪声源强表 单位：dB(A) 产噪设备; 距声源5米处声级值. 挖掘机; 85. 推土机; 85. 装载机; 90. 平地机; 90. 卡车; 92. 自卸车; 90. 4、固体废物 本项目在施工整个阶段都会产生固废。由于施工人员不在施工营地内食宿，因此施工期间的固体废气物主要是建筑垃圾。 本项目在建设过程中需进行土方开挖，会产生土石方及弃土弃渣，因设计尚未进行工程量难以准确计算，地面的开挖、平整和桩基础施工，施工期间大多使用商品砼，土石方场内自平衡，因此施工期产生的固体废物不作定量分析。 施工期施工人员生活垃圾按施工人员10人计算，产生生活垃圾0.5kg/d·人，则产生生活垃圾的量为5kg/d，施工期为30天，则施工期生活垃圾的产生量为0.15t/施工周期。 二、营运期 项目主要的污染物有油气、备用发电机尾气、汽车尾气、餐厨油烟、地面清洗废水、生活污水、噪声、生活垃圾、油泥等。 1、大气污染源 项目废气主要为油气、餐厨油烟、备用发电机废气和汽车尾气。 （1）油气 本项目主要大气污染物为油品的损耗而产生的油气废气（主要成分为非甲烷总烃）。本项目油品的损耗主要来源于2个方面：一是保管损耗，指油品在贮存过程中的损耗(大呼吸、小呼吸)；二是发油损耗，主要为油品的出卖损耗，油品从加油机装入车辆油箱时和成品油的跑、冒、滴、漏产生的损耗。 ①储罐大呼吸损失是指油罐进发油时所呼出的油蒸气而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。根据《社会区域类环境影响评价》(中国环境科学出版社)可知，储油罐大呼吸烃类有机物平均排放率为0.88kg/m3·通过量； ②油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸气和吸入空气的过程造成的油气损失，叫小呼吸损失。影响小呼吸产生的主要因素为昼夜温差，由于本项目采用的是埋地储罐，昼夜温差非常小，因此忽略小呼吸损失； ③加油作业损失主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。车辆加油时造成的烃类气体排放率分别为：置换损失未加控制时是l.08kg/m3·通过量、置换损失控制时0.11kg/m3·通过量。本加油站加油枪都具有一定的自封功能，因此本加油机作业时烃类气体排放率取0.11kg/m3·通过量； ④在加油机作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、漏现象的发生。跑冒滴漏量与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，成品油的跑、冒、滴、漏一般平均损失量为0.084kg/m3通过量。 本项目汽油相对密度取0.75，柴油相对密度取0.85。本项目加油站年销售汽油240吨，柴油200吨，则成品油通过量为：V=m汽/0.75+m柴/0.85=555.2941m3。项目在油罐在卸油过程以及加油机中安装了油气回收装置，回收率可达95%以上，本评价以95%算。 则可以计算出该加油站非甲烷总烃排放量见下表5-2 表5-2 非甲烷总烃排放量一览表 项目; 排放系数 kg/m3通过量; 通过量 (m3/a); 烃排放量(kg/a); 回收率; 排放量 (kg/a). 储油罐; 大呼吸损失; 0.88; 555.29; 488.66; 95%; 24.43. 加油站; 加油机作业损失; 0.11; 555.29; 61.08; 95%; 3.054. 跑冒滴漏损失; 0.084; 555.29; 46.64; 0; 46.64. 合计; /; /; 596.38; /; 74.12. 由上表可知，本项目产生的油气废气的排放量74.12kg/a（折合排放速率为0.0085kg/h）。 （2）汽车尾气 汽车尾气排放量与汽车在加油站内的行驶时间和车流量有关，汽车尾气中的主要污染因子为CO、HC、NOX等。项目由于要求进入油站加油的汽车必须熄火，汽车产生的尾气较少。 （3）备用发电机尾气 本项目于配电房内设1台15kW的备用发电机，发电机在运行过程中会产生一定的燃料废气。备用发电机仅用于消防应急，且使用低含硫率柴油作为燃料，污染物排放量较少，对周围环境影响较小。 （4）餐厨油烟 本项目职工人数为7人，3人在项目内就餐。项目每天每人食用油用量约40g，油品挥发率按2.83%计，厨房工作高峰为3小时/日，排油烟机的排风量为5000m3/h，则项目厨房油烟排放量及初始浓度分别为：1.25kg/a、0.23mg/m3。项目在厨房安装油烟净化装置（净化效率不小于60%的），则油烟的排放量为0.5kg/a，排放浓度约为0.092mg/m3。 2．水污染物 项目的水污染源主要有员工生活污水和地面清洗废水。 - 生活污水 项目职工人数为7人，3人于项目就餐，2人在项目内住宿。职工生活用水参考《广东省用水定额》（DB44T1461-2014）机关事业单位有食堂和浴室用水定额为80L/人•d计算，无食堂和浴室用水定额为40L/人•d，则3人按80L每天计算，其余4人按40L每天计算。排污系数取0.9，年工作天数约365天，则生活污水排水量约为0.36t/d，131.40t/a。 本项目生活污水经三级化粪池预处理后不能达到排放标准，环评建议于化粪池后增设日处理水量为1吨的一体化污水处理设施，处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后再排入周边排水渠，最终排入榃感河。 - 地面清洗废水 本项目加油站一般每月冲洗地面一次，每次用水大约1.80L/m2·次，清洗面积约168.3 m2，则地面清洗废水排水量约为0.01t/d、3.58t/a。 本项目清洗废水经隔油隔渣池处理后不能达到排放标准，环评建议于隔油隔渣池后增设日处理水量为1吨的一体化污水处理设施，处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后再排入周边排水渠，最终排入榃感河。 # 项目污水产排情况预算如下表5-3所示。 表5-3 项目污水产排情况预算表 项目; 生活污水; 清洗废水. COD; BOD5; SS; NH3-N; SS; 石油类; COD; NH3-N. 产生浓度（mg/L）; 250; 150; 150; 20; 400; 45; 150; 10. 产生量（t/a）; 0.033; 0.020; 0.020; 0.003; 0.0014; 0.0002; 0.0005; 0.00004. 化粪池处理效率（%）; 15; 9; 30; 3; /; /. 隔油隔渣池处理效率（%）; /; /; /; /; 75; 80; 0; 0. 排放浓度（mg/L）; 212.5; 136.5; 105; 19.4; 100; 9; 150; 10. 排放量（t/a）; 0.028; 0.018; 0.014; 0.0029; 0.036; 0.0014; 0.0005; 0.00004. 增设一体化一体化污水处理设施后; 排放浓度（mg/L）; ≤90; ≤20; ≤60; ≤10; ≤60; ≤5; ≤90; ≤10. 排放量（t/a）; 0.012; 0.003; 0.008; 0.0013; 0.0002; 0.00002; 0.00032; 0.00004. 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） 第二时段一级标准; 90; 20; 60; 10; 60; 5; 90; 10. 3、噪声 本项目噪声源主要为加油车辆进出站产生的噪声以及加油机运行时产生的噪声。噪声约60~80dB(A)。 4、固体废物 项目营运期间产生的固体废物主要包括：生活垃圾、危险废物等。 （1）生活垃圾 本项目职工人数为7人，职工生活垃圾产生量按每人每天0.58kg计算，生活垃圾产生量约为4.06kg/d，1.48t/a。生活垃圾由环卫部门定期清运。 （2）危险废物 根据建设方介绍可知，储油罐长时间使用后底部会产生少量油泥，须定期对储罐底部进行清洗，清洗周期约3年一次，储油罐油泥的产生量约为0.11t/a。根据《国家危险废物名录（2016年）》，项目产生的储油罐油泥属“HW08废矿物油废物与含矿物油废物”，代码900-249-08，应按《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）的要求，交由有资质和有处理能力的单位收集处理。 经以上措施处理后，本项目产生的固体废物对周围环境的影响不大。

5、项目污染物“三本账”

表5-5  扩建项目污染物“三本账”统计表

| 类别 | 污染物 |  | 改建前 |  |  | 改建工程预计排放量 |  |  | 改建后全厂排放总量t/a | 以新带老削减量t/a | 改建增减量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量t/a | 削减量t/a | 排放量t/a | 产生量t/a | 削减量t/a | 排放量t/a |  |  |  |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  | 433.98（kg/a） | 412.285（kg/a） | 21.699（kg/a） | 596.38（kg/a） | 522.26（kg/a） | 74.12（kg/a） | 74.12 （kg/a） | 21.699（kg/a） | +52.42（kg/a） |
| 废水 | 综合废水 |  | 60 | 0 | 60 | 134.98 | 0 | 134.98 | 134.98 | 60 | +74.98 |
|  | CODCr |  | 0.013 | 0.015 | 0.012 | 0.03354 | 0.02122 | 0.01232 | 0.01232 | 0.012 | +0.00032 |
|  | BOD5 |  | 0.008 | 0.002 | 0.006 | 0.020 | 0.017 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | -0.006 |
|  | SS |  | 0.008 | 0.002 | 0.006 | 0.0214 | 0.0132 | 0.0082 | 0.0082 | 0.006 | +0.0022 |
|  | NH3-N |  | 0.0012 | 0.0001 | 0.0011 | 0.003 | 0.0017 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0011 | +0.0002 |
|  | 石油类 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00007 | 0.00005 | 0.00002 | 0.00002 | 0 | +0.00002 |
| 固废 | 生活垃圾 |  | 1.82 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 危险废物 | 油泥 | 0.05 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） |  | 排放浓度及排放量（单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 营运期 | 生活污水（131.40t/a） | CODCr | 250mg/L | 0.033t/a | ≤90mg/L | 0.012t/a |
|  |  |  | BOD5 | 150mg/L | 0.020 t/a | ≤20mg/L | 0.003 t/a |
|  |  |  | SS | 150mg/L | 0.020 t/a | ≤60mg/L | 0.008 t/a |
|  |  |  | NH3-N | 20mg/L | 0.003 t/a | ≤10mg/L | 0.0013 t/a |
|  |  | 地面清洗废水 （3.58t/a） | SS | 400mg/L | 0.0014t/a | ≤60mg/L | 0.0002t/a |
|  |  |  | 石油类 | 20mg/L | 0.00007t/a | ≤5mg/L | 0.00002t/a |
|  |  |  | CODCr | 150mg/L | 0.00054t/a | ≤90mg/L | 0.00032t/a |
|  |  |  | NH3-N | 10mg/L | 0.00004t/a | ≤10mg/L | 0.00004t/a |
| 大气污染物 | 营运期 | 油气 | 非甲烷总烃 | 596.38kg/a |  | 74.12kg/a |  |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 1.25kg/a、0.23mg/m3 |  | 0.5kg/a，0.092mg/m3 |  |
|  |  | 汽车尾气 | CO、HC、NOx | 少量 |  | 少量 |  |
|  |  | 备用发电机废气 | SO2 、NOX颗粒物 | 少量 |  | 少量 |  |
| 噪声 | 营运期 | 进出车辆、加油机 | 噪声 | 60~80dB(A) |  | 南侧声环境功能区为4a类：昼间≤70dB（A），夜间≤55dB(A)；其他区域声环境功能区为2类区：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。 |  |
| 固体废物 | 营运期 | 职工 | 生活垃圾 | 1.48t/a |  | 由环卫部门定时清运 |  |
|  |  | 储油罐 | 油泥（HW08） | 0.11t/a |  | 委托具有危险废物处理资质单位运拉处理处置 |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目可能对生态环境影响主要是油站意外爆炸事故对周围生态环境的影响，如发生意外，火灾产生的废油、废气会对周围的大气环境造成影响。如采取有效的防范措施，避免发生意外爆炸事故，则该项目对生态环境几乎没有影响。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

（一）施工期环境影响简要分析 1、大气环境影响分析 项目施工期的空气污染物主要是来自施工现场、裸露路面、堆场、进出工地道路等敞开源的扬尘污染物及施工机械、运输车辆排出的尾气，其中以扬尘污染物对周围环境影响较突出。 （1）扬尘：施工现场产生扬尘的主要环节是汽车行驶时的路面扬尘、物料扬尘、施工作业扬尘，其主要污染源是路面扬尘和风吹物料堆场引起的扬尘。引起道路扬尘的因素较多，主要跟车辆行驶速度、风速、路面积尘量和路面积尘湿度有关，其中风速还直接影响到扬尘的传输距离。通过对路面洒水，可有效地抑制扬尘的产生，参照同类型工程中洒水与不洒水情况下路面扬尘监测结果如表7-1。 表7-1 不洒水与洒水路面扬尘监测结果 距路边距离（m）; 0; 20; 50; 100; 200. TSP（mg/m3）; 不洒水; 11.03; 2.89; 1; 15; 0.86. 0.56; 洒水; 2.11; 1.14; 0.68; 0.60; 0.29. 施工期施工扬尘作为无组织排放源周界外浓度最高点浓度应低于1.0mg/m3。在不洒水的情况下，其影响距离为路边50～100m之间。在洒水的情况下，可以显著减少扬尘。施工期项目东面及西面的居民点均会受到较大的影响。为了保护项目周边敏感点，建议施工过程中采取以下措施抑制施工扬尘对周围环境的影响： ①施工单位落实施工现场封闭围挡、设置冲洗设施、喷水枪等扬尘防治措施，并设置各类防护警示标志，保证施工、交通和周边环境的安全。 ②土方应集中堆放，裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施，以及减少建材的露天堆放时间，并及时将多余弃土外运。 ③在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，并进行洒水抑尘；通过采取上述措施，扬尘浓度可得到有效控制，对周边的敏感保护目标影响不大。 （2）尾气：本项目产生的尾气主要是施工机械、运输车辆燃油产生的废气，主要含有HC、CO、NO2等污染物。影响范围是施工场地及运输道路沿途，而施工期30天，施工作业时间短，对周围环境影响小。 2、水环境影响分析 施工期污水主要污染物是CODCr、BOD5、SS、氨氮和石油类等。 （1）生活污水 本项目施工期约为60天，施工人员约为10人，施工人员均不在施工区域内食宿，无生活污水产生，不会对附近水环境造成明显影响。 （2）施工废水 施工废水来源于地面开挖和钻孔时产生的泥浆水、砂石料的冲洗、混凝土的搅拌及养护等施工过程。施工用水根据《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014）中房屋工程建筑的建筑工地用水定额为2.9L/m2·d，本项目放置储油罐处面积约为100m2，则施工用水量为0.29m3/d，废水排放系数按用水量的90%计，则施工期施工废水产生量约0.26m3/d。类比以往施工期间的水质监测结果，施工期废水中主要污染物是SS、石油类等，施工废水经隔油沉淀后回用于施工设备的冲洗及施工场地的冲洗，不外排。 本环评建议建设单位应与项目的建筑施工单位密切配合，严格控制可能对周围水体产生石油类污染现象的发生，同时补充以下实质性措施：在施工开始前，施工单位应要搭建钢材或木材类的施工棚，避免下雨造成油污泄漏。 3、声环境影响分析 施工期噪声主要来自于施工机械设备及运输车辆产生的噪声。本项目施工期产生的机械噪声将会对施工现场周边声环境产生影响，其源强噪声级最大可达到105dB（A）以上。在施工过程中，这些施工机械又往往是同时作业，噪声源辐射的相互叠加，声级值将更高，辐射范围也更大。 项目施工时，应限制夜间高噪声机械施工活动，作业时间严格控制在7时至12时，14时至22时，使其满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。项目施工产生的噪声为非持续性噪声，且施工期短（为期30天），对周围的声环境影响较小。 4、固体废物影响分析 本项目在施工整个阶段都会产生固废。由于施工人员不在施工营地内食宿，因此施工期间的固体废弃物主要是建筑垃圾。本项目在建设过程中需进行土方开挖，会产生土石方及弃土弃渣，因设计尚未进行工程量难以准确计算，而且本项目的建筑施工主要为储油加油设备的拆卸和安装，伴随的有地面的开挖、平整，以及旧基础拆除和桩基础施工，施工期间大多使用商品砼，土石方量不多，本环评不作定量分析。 施工产生的弃土由施工单位负责运出处理。剩余部分必须外运定点堆放并进行绿化处理，否则会造成水土流失。施工期间挖土、运输各种建筑材料（如沙石、水泥、砖等），运输过程会有散落；工程完工后，会有不少废建筑材料，处置不当会由于扬尘、雨水冲淋等原因，引起对环境空气和水环境造成二次污染，会对周围环境产生相当严重的不利影响。废油罐及管道等附件属于危险废物，应及时运走交由有危险废物处置资质的单位回收处理，不得随便处理、处置。 施工期施工人员生活垃圾按施工人员10人计算，产生生活垃圾0.5kg/d·人，则产生生活垃圾的量为0.005t/d，施工期为30天。生活垃圾集中收集后交由环卫部门处理。 为了控制施工期固废对环境的污染，减少堆放和运输过程中对环境的影响，建议采取如下措施： ①工产生的建筑垃圾等应运送至周边道路铺设合理处置。 ②在工程竣工以后，施工单位应立即拆除各种临时施工设施，并负责将工地剩余的建筑垃圾、工程渣土处理干净。 ③本项目生活垃圾应由施工单位集中收集，交由环卫部门统一处理，严禁将生活垃圾混入建筑垃圾或工程弃土处理。 施工期产生的固废按照上述措施进行处理，对周围环境影响不大。 5、生态环境影响分析 施工期可能导致水土流失的主要原因是降雨、地表开挖和弃土填埋，项目所在地多暴雨，降雨量大部分集中在雨季（4 月至9 月），夏季暴雨较集中，降雨量大，降雨时间长，这些气象条件是导致项目施工期水土流失的主要原因。 建筑物、道路的土建施工是引起水土流失的工程因素，在施工过程中，土壤暴露在雨、风和其他干扰因素中，情况会加剧。施工过程中，泥土转运装卸作业过程中和堆放时，都可能出现散落和水土流失。同时，施工中土壤结构会受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱，在暴雨中由降雨所产生的土壤侵蚀，将会造成项目建设施工过程中严重的水土流失。 施工过程中严重的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且产生的泥沙作为一种废物或污染物往外排放，会对项目周围环境产生较为严重的影响。在施工场地上，雨水径流将以“黄泥水”的形式进入排水沟，沉积后将会堵塞排水沟，同时泥浆水还会夹带施工场地上的水泥、油污等污染物进入水体，造成水体污染。施工期的水土流失问题值得注意，应采取必要的措施加以控制。防止措施如下： （1）施工时，要尽量求得土石工程的平衡，减少弃土，作好各项排水、截水、防止水土流失的设计； （2）在施工中应合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤，雨季中尽量减少开挖，并争取土料随挖随运，减少堆土、裸土的暴露时间，以免受降水的直接冲刷，在暴雨期，应尽量停止施工，保证环境安全； （3）在工程场地内需构筑相应容量的集水沉砂池和排水沟，以收集地表径流和施工过程产生的泥浆水，废水和污水，经过沉沙、除油和隔油装预处理后，才能排放； （4）弃土、弃渣场要及时覆盖，减少堆土、裸土的暴露时间，以免受降水的直接冲刷，在暴雨期，还应采取应急措施。 施工期各要素对环境的影响是暂时的、局部的、可逆的、可恢复影响，采取有效的控制措施，可将影响将至最低，施工结束后，其影响基本可消除。 （二）营运期环境影响分析 本项目为加油站改建项目，根据本项目工艺流程及工程特征，在正常情况下，本项目运营期间污染物产生量很少，主要有储油罐灌注、油罐车装卸、加油作业等过程排放的油气、油罐车和加油车辆进出加油站排放的汽车尾气、地面冲洗废水、员工生活污水、噪声、生活垃圾以及废油等危险废物。 1、大气环境影响分析 （1）非甲烷总烃大气环境影响分析 ①源强分析 油料挥发产生的废气及地下油罐呼吸、加油机作业产生的油气，主要污染物为非甲烷总烃。油气挥发均属于无组织排放，排放源为面源。油气挥发物使周围环境中的非甲烷总烃含量升高，而这种组分不但对人体健康有害（主要表现在刺激人的眼睛和呼吸系统，导致呼吸道疾病和皮肤病），同时也是产生光化学烟雾的重要因素，油气挥发严重也是火灾发生的隐患。 ②治理措施 本项目采用地埋式储油罐，该类油罐具有承受较高的正压和负压的能力，且地埋式油罐温度变化较小，有利于减少油品的蒸发损耗，着火的危险性小；对油罐设置呼吸阀挡板；采用自封式加油枪及密闭卸油等方式，可以一定程度地减少油气排放。 卸油油气回收系统：卸油油气回收系统是将油罐车卸油时产生的油气，通过密闭方式收集进入油罐车罐内的系统，该系统由卸油管、油气回收管、油气回收快速接头、排气管、阻火器、真空压力帽等部件构成，如下图所示。未安装卸油油气回收系统的加油站，油罐车在进行卸油作业时，会将埋地油罐内的油气挤出罐外，经排气管排放至大气环境中，这就是所谓的大呼吸；而安装有该系统的加油站，则可以有效地控制大呼吸的发生。油罐车每次卸油时，除了将接地线与卸油管线接好外，还需接上油气回收管线。卸油时，通过油气回收快速接头自动关闭排气管，使挤出埋地油罐的油气不能经排气管外排，只能通过回收管线回到油罐车内，从而达到一比一的交换。此方式为平衡浸没式回收，油气回收效率可达95%以上。 图7-1 卸油油气回收系统示意图 加油油气回收系统： - 油气回收系统介绍：加油油气回收系统是将给汽车油箱加油时产生的油气，通过真空辅助方式密闭收集进入埋地油罐的系统，该系统由加油枪（配备真空泵）、截止阀、加油软管、油气分离接头、防爆接线盒、油气回收管等部件构成，如下图所示。未采用加油油气回收系统的加油站，在给汽车加汽油时油气不断被挤出汽车油箱，挥发至空气中，造成人体与油气的直接接触并增加了危险性。而采用了该系统的加油站，加油枪配备的真空泵可将加油时被挤出汽车油箱的油气回收至加油枪内，再通过油气回收管线回流至埋地油罐中。加油软管上配备有拉断截止阀，可在加油时防止溢油和滴油。加油机采用了加油油气回收系统后，油气回收效率可达95%以上。 图7-2 加油油气回收系统示意图 B、油气回收系统安装和使用要求 1）每支加油枪均应安装油气回收系统； 2）安装的的机泵应满足防爆要求，真空泵进气口前一定要安装过滤器； 3）油气回收系统必须和加油枪同步工作； 4）安装的油气回收系统必须进行周期性维护，保证回收系统稳定运行。 根据建设单位提供的资料，本项目成品油的销售量约为440吨/年，通过工程分析计算，成品油经油气回收后项目非甲烷总烃气体的挥发损耗量为74.12kg/a。 ③环境影响分析 本项目建成后排放的大气污染物主要为非甲烷总烃，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），分别计算每一种污染物最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物）。Pi定义为： 式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； —采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； —第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 估算模式采用农村、平坦地形模式，不考虑熏烟和建筑物下洗，考虑所有气象条件下（包括最不利气象条件下）的最大地面浓度。经计算可得非甲烷总烃的最大地面浓度占标率Pi。 本项目确定的评价工作等级详见下表： 表7-2 评价工作等级划分 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax≤10%. 三级; Pmax＜1%. 表7-3 AERSCREEN估算模式参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 39.0. 最低环境温度/℃; -0.2. 土地利用类型; 建设用地. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; £是 R否. 地形分辩率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; £是 R否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 本项目不设排气筒，非甲烷总烃以无组织形式排放，排放面源尺寸按加油站用地红线范围计，面源高度取3m，源强如下表所示： 表7-4 有机废气面源源强 名称; 面源起点坐标; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排小时数/h; 排放工况; 污染排放速率/(kg/ h). E; N; 非甲烷总烃. 无组织排放; 111.572128; 22.587208; 80; 32.99; 30.71; 45; 3; 8760; 正常; 0.0085. 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，预测结果如下7-5所示。 表7-5 本项目废气估算模式计算结果表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax(μg/m3); Pmax(%). 无组织排放; 非甲烷总烃; 2000.0; 0.0; /. 评价标准参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中解释标准2.0 mg/m3. 从上表可知，项目主要大气污染物的最大占标率Pmax为0.00%，小于1%。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本项目的大气环境评价等级为三级。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），三级评价不进行进一步预测和评价，说明正常排放情况下，项目对周围大气环境影响不大。 ④大气环境防护距离分析： 根据预测结果可知，本项目厂界外短期贡献浓度均未超过质量标准，因此本项目无需设置大气环境防护距离。 综上所述，本项目排放废气不会对周围环境空气质量产生明显影响。 （2）汽车尾气 项目接待机动车需要熄火加油，且行驶速度慢，行驶距离也短，故产生的机动车尾气很少，呈无组织排放。该类废气主要污染物为NOX、CO等，经过周边空气扩散后对周边环境影响不大。 （3）备用发电机尾气 本项目于配电房内设1台15kW的备用发电机，发电机在运行过程中会产生一定的燃料废气。备用发电机仅用于消防应急，且使用低含硫率柴油作为燃料，污染物排放量较少，对周围环境影响较小。 2、水环境影响分析 ①生活污水 项目生活用水排水量为131.4m3/a。由工程分析可知生活污水经三级化粪池预处理后不能达到排放标准，环评建议于化粪池后增设日处理水量为1吨的一体化污水处理设施，处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后再排入周边排水渠，最终排入榃感河。 ②清洗废水 项目清洗废水排水量为3.58m3/a。由工程分析可知清洗废水经隔油隔渣池处理后不能达到排放标准，环评建议于隔油隔渣池后增设日处理水量为1吨的一体化污水处理设施，处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后再排入周边排水渠，最终排入榃感河。 由上述分析可知，本项目每日综合废水产生量为0.37t/d。因此，环评建议采用日处理量1吨的地埋式A/O工艺（生物膜法）污水处理装置。该法处理工艺见图。 图7-3 地埋式污水处理装置流程图 工艺说明：A/O工艺是利用不同种类微生物对污水各阶段污染物的去除效果各异而开发研制的污水处理工艺。在缺氧段（A段）、兼性和厌氧微生物繁衍生息在生物填料上，兼性菌利用自身的新陈代谢将污水中的大分子污染物水解成小分子的污染物，有利于后续好氧生化段的高效运行。在好氧段（O段），由于采用水下曝气机向水中冲入足够氧气，好氧微生物在填料上大量繁殖并通过新陈代谢作用，将水中可生化降解的有机物降解成无害的无机物。死亡脱落的生物膜在沉淀池中定期回流至缺氧段，利用厌氧细菌的反硝化作用将污泥消化分解。 污水处理措施可行性分析： （1）在生化池中投加或架设生物填料，微生物栖息生长在填料上形成生物膜，由于生长环境稳定，微生物种群和数量丰富，抗冲击负荷能力强，生物膜驯化技术成熟，活性好。污水处理系统在缺氧和好氧池中，能有效地利用好氧、兼性、厌氧细菌的不同分解作用，污染物和氨氮去除彻底。 （2）供氧采用水下曝气机，系统运行无噪音。地埋式设备技术稳定、工艺成熟，安装施工方便。污水处理设备可埋入地表以下，地表可作为绿化或广场用地，因此该设备不占用地表面积，不需盖房，更不需要采暖保暖。 （3）由于在A/O生物处理工艺中采用了生物接触氧化池，其填料的体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶段，因此产泥量较少。此外，生物接触氧化池所产生污泥的含水率远远低于活性污泥池所产生污泥的含水率，因此污水经A/O处理后一般仅需90天左右排一次污泥。 （4）地埋式A/O系列污水处理设备采用钢筋混凝土结构池体，防腐耐老化、耐冲磨、防锈，设备可靠性好，平时一般无需专人管理，只需每月或每季度的维护和保养。 （5）项目废水经地埋式一体化污水处理设施处理后各污染物浓度可以达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的要求，根据已有工程废水处理效率可知，废水中的COD可以处理达到90mg/L以下，BOD5可以处理达到20mg/L以下，氨氮可处理达到10mg/L，其他污染物也可以达到相应标准限值要求。 综上所述，所排污水经以上措施处理后，可以符合相关的排放要求。只要加强管理，确保处理效率，其外排废水不会对项目周围的水体环境造成明显影响。 3、地下水环境影响分析 本工程对地下水的污染途径主要如下： ①储罐区内渗漏：主要是储罐区、管道发生渗漏，使油料渗入地下而对地下水造成污染。 根据地下水的污染途径，本项目在储罐区和管道均采用双层人工合成材料防渗衬层与被压实的天然黏土防渗衬层相结合的防渗衬层，其饱和渗透系数为1.0x10-7cm。储罐区地面做防渗处理设置防渗混凝土地面，其饱和渗透系数为1.0x10-8cm。在运营期间加强管理，防治罐体的跑冒漏滴，及时发现问题，及时维修，避免本工程运营对地下水产生污染。 ②本项目产生的废水经三级化粪池、隔油隔渣池预处理后再由自建一体化污水处理设施处理达标后排放，在正常条件下不会对地下水产生污染。同时项目地面已根据《石油化工工程防渗技术规划》对项目地面进行防渗措施，故项目运营期间不会对地下水产生污染。 4、噪声环境影响分析 本项目的噪声主要是进出车辆产生的噪声，因进出汽车的型号、数量、车况等各不相同，其噪声的大小也不同。 项目可设置警示标志，如降低车速，禁鸣喇叭等，并通过墙体和绿化带隔声吸声作用，减少进出车辆产生噪声对周围环境造成的影响。 加油机、备用发电机要选低噪的设备，并对其进行基础减震、消声等措施，同时加强日常维护，减少设备噪声对环境的影响。 经采取以上措施后，再经自然衰减，使得项目南面符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准；东面、西面、北面符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准的要求，对周围环境影响较小。 5、固体废物对环境的影响分析 生活垃圾交由环卫部门定期清运，对环境产生的影响不大。 油泥属于《国家危险废物名录（2016年）》中属“HW08废矿物油废物与矿物油废物”，代码900-249-08，如果不按要求进行处理，则会对环境造成较大的影响。因此，项目应定期将清理的油泥委托有资质单位负责回收处理，同时对油泥应按危险废物有关规定，从转移、运输、处理、最终处置都应进行严格监控。 危险废物的转移必须符合《危险废物转移联单管理办法》中的规定：危险废物产生单位在转移危险废物前，须当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。每转移一车、船（次）同类危险废物，应当填写一份联单。每车、船（次）有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 在落实上述措施的情况下，项目危险废物对环境产生的影响不大。 6、环境风险分析 一、评价依据 （1）风险调查 1）危险物质的数量及分布情况 本项目扩建完成后所用的危险物质主要为汽油、柴油，具体数量与分布情况如下表所示： 表7-6 危险物质的数量及分布情况 原料名称; 最大储量（t）; 临界量（t）; 储存和使用位置. 汽油; 37.5; 2500; 地下储罐、加油机. 柴油; 18; 2500; 地下储罐、加油机. 2）生产工艺特点 本项目为汽油、柴油零售业，不对油品进行加工生产，主要工艺为油品装卸、加油等，工艺特点为间歇式生产。 （2）风险潜势初判 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）； Q=q1Q1+q2Q2+⋯qnQn 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t； 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 表7-7 危险物质数量与临界量比值（Q） 原料名称; 储量（t）; 临界量（t）; Q. 汽油; 37.5; 2500; 0.015. 柴油; 18; 2500; 0.0072. 合计; 0.0222. 上表表明，本项目各种危险化学品的实际存在量与临界量比值之和小于1，因此本项目的风险潜势为Ⅰ。 （3）评价等级 根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，再按风险潜势确定评价等级，风险评价等级判定表如下所示： 表7-8 风险评价等级判定表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容布言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 本项目的风险潜势为Ⅰ，故评价等级为简要分析。 二、环境风险识别 风险识别范围包括生产过程所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。本次评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）、《危险化学品重大危险源辨识》进行环境风险识别，环境风险识别主要从生产设施和危险物质的识别、有毒有害物质扩散途径的识别（如大气环境、水环境和土壤等）以及可能受影响的环境保护目标的识别。 生产设施和危险物质的识别：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等；主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。 有毒有害物质扩散途径的识别：分析有毒有害物质泄漏、爆炸及火灾途径对项目区周边的大气环境、水环境及土壤环境的影响识别； （1）物质危险识别 1）产品种类及性质 项目的产品为汽油和柴油，其理化性质如下所示： 项目主要经营零售汽油、柴油，其理化性质和危险特性见表7-9~表7-11。 表7-9 汽油的理化性质及危险特性表 1、危险性概述. 危险性类别：; 第3.1类低闪点易燃液体; 燃爆危险：; 易燃. 侵入途经：; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 健康危害：; 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 2、理化特性. 外观及性状：; 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。. 熔点（℃）：; ＜-60; 相对密度（水=1）; 0.70~0.79. 闪点（℃）：; -50; 相对密度（空气=1）; 3.5. 引燃温度（℃）：; 415~530; 爆炸上限%（V/V）; 6.0. 沸点（℃）：; 40~200; 爆炸下限%（V/V）; 1.3. 溶解性; 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。. 3、稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热。. 禁配物：; 强氧化剂; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物：; 一氧化碳、二氧化碳。. 4、毒理学资料. 急性毒性：; LD50 67000mg/kg（小鼠经口），（120 号溶剂汽油） LC50 103000mg/m3 小鼠，2 小时（120 号溶剂汽油）. 急性中毒：; 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸 停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触 性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸 入中毒症状。. 慢性中毒：; 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 刺激性：; 人经眼：140ppm（8 小时），轻度刺激。. 最高容许浓度; 300mg/m3. 表7-10 汽油毒性一览表 序号; 浓度（g/m3）; 接触时间（小时）; 毒性反应. 1; 0.6-1.6; 7; 头痛、咽喉不适、咳嗽及粘膜刺激等症状. 2; 3.2-3.9; 1; 鼻及咽喉刺激症状. 3; 9.5-11.5; 1; 明显的粘膜刺激、并有兴奋感. 4; 10-20; 0.5-1; 有急性中毒症状. 5; 25-30; 0.5-1; 有生命危险. 6; 38-49; 0.5-1; 可引起死亡. 表7-11 柴油的理化性质及危险特性表 1、危险性概述. 危险性类别：; 第3.3类高闪点易燃液体; 燃爆危险：; 可燃. 侵入途经：; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 2、理化特性. 外观及性状：; 稍有粘性的棕色液体。. 闪点（℃）：; 45~55; 相对密度（水=1）; 0.87~0.9. 沸点（℃）：; 200~350; 爆炸上限%（V/V）; 4.5. 自燃点（℃）：; 257; 爆炸下限%（V/V）; 1.5. 溶解性; 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。. 3、稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热。. 禁配物：; 强氧化剂、卤素; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物：; 一氧化碳、二氧化碳。. 4、毒理学资料. 急性毒性：; LD50 7500 mg/kg(大鼠经口)；LC50 无数据。. 急性中毒：; 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。. 慢性中毒：; 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。. 刺激性：; 具有刺激作用. 最高容许浓度; 目前无标准. 2）污染物种类及性质 本项目产生的废气污染物为非甲烷总烃，其危险性主要为易燃性和毒性。废水污染物主要为pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、石油类不含第一类污染物。 （2）生产设施风险识别 根据该企业的厂址、总平面布置、建构筑物、工艺过程、工艺设备或装置和作 业环境等方面采用对照分析法进行危险有害因素辨识的分布如下： 1）泵 该储存场有用于输油的泵。泵在运行过程中有下列危险： A.泵壳材质不良、有砂眼，导致油品泄漏。 B.安装不良或基础不稳、地脚螺栓松动等，可能导致泄漏，甚至泵体爆裂。 C.保养不善，轴、轴套、密封装置磨损，会引致轴封泄漏。 D.油品泄漏可能污染地下水和地表水体。 2）管道 输送废水的管道有下列危险： A.如管道设计不合理；材质与制造质量低劣；安装、焊接不良；操作失误超压；管道法兰、阀门等连接部位的密封损坏；腐蚀、温度变化引起的胀缩；外力冲击造成变形、移位；维护、检修不当等均可能导致管道破裂，油品泄漏。 B.油品泄漏可能污染地下水和地表水体。 设备装置事故下的典型泄漏见表7-15。 表7-13 事故下设备典型泄漏表 序号; 设备类型; 典型泄漏; 损坏尺寸. 1; 管道、法兰、接头、弯头; (1)法兰泄漏; 20%管径. (2)管道泄漏; 100%或20%管径. (3)接头损坏; 100%或20%管径. 2; 球、阀门; (1)壳泄漏; 100%或20%管径. (2)盖孔泄漏; 20%管径. (3)杆损坏; 20%管径. 3; 泵; (1) 泵壳损坏 (2)接头泄漏; 全部破裂 100%或20%壳径. 4; 挠性连接管; (1)破裂泄漏 (2)接头泄漏; 100%或20%管径 20%管径. （3）储运风险识别 1）装卸作业 在油品的装卸过程中，易出现操作不当致使油品外泄，如处理不当严重的会引发火灾、爆炸。 2）仓储 项目的油品由4个地下储罐储存，总容量为120m3（折合汽油容量为90m3），油品的具有易燃性、易爆性。 三、环境风险分析 1）大气环境：加油管道或加油机故障导致油品泄漏挥发，污染周边的环境空气，使空气中的非甲烷总烃超标。 2）地下水环境：加油管道或加油机故障、地下储罐损导致油品泄漏，通过土壤向下渗头，导致地下水的石油烃超标。 3）地表水环境：加油管道或加油机故障导致油品泄漏挥发，如收集不当，油品泄漏出场外，通过雨水渠或天然渠道进入绥江，导致地表水体污染，石油类超标。 四、环境风险防范措施及应急要求 （1）成品油运输安全防范措施 ① 合理规划运输路线及运输时间，尽量远离居民密集区，不在车辆高峰期进行成品油运输。 ② 成品油的装运应做到定车、定人。 ③ 在成品油运输过程中，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安、交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小范围。 （2）油罐防渗防漏防范措施 油罐防渗防漏措施如下所示： ① 放置油罐的罐池内回填厚度大于0.3m 的干净砂土，同时也防止回填土含酸碱的废渣，对油罐加剧腐蚀。 ②埋地钢管的连接采用焊接方式。 ③使用环氧煤沥青或防腐沥青对管道进行防腐处理。 ④油罐的各接合管设在油罐的顶部，便于平时的检修与管理，避免现场安装开孔可能出现焊接不良和接管受力大、容易发生断裂而造成的跑油、渗油等不安全事故。 ⑤每个油罐配备液位监测控仪器，可以随时监控油罐内液位变化。 ⑥采用内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐，提升油罐本身的防渗防漏性能。 （3）泄漏事故防范措施 事故应急池是预防泄漏物泄漏出厂界的重要措施，其容量大小应考虑泄漏物要进行化学反应、化学处理、消防废水、暴雨等多种因素。根据《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）中对事故应急池大小的规定：应急事故池容量应根据发生事故的设备容量、事故时消防用水量及可能进入应急事故水池的降水量等因素综合确定。本项目从项目涉及的物料和产品事故状态下的最大物料泄漏量、当地的最大暴雨量和最大消防水量三个方面考虑计算。具体计算如下： V事故池=（V1+V2+V雨）max-V3 式中：（V1+V2+V雨）max为应急事故废水最大计算量（m3）； V1为最大一个容量的设备（装置）或贮罐的物料贮存量（m3），储罐和管道均为埋地式的，因此不考虑储罐和油品的泄漏,泄漏的事故发生时油品不会流出地表。因此V1取最大值0。 V2为在装置区或贮罐区一旦发生火灾爆炸及泄漏时的最大消防用水量，包括扑灭火灾所需用水量和保护邻近设备或贮罐的喷淋水量。由于油罐在地下，无氧气，无需扑救及消防冷却水。汽油燃烧也不能用水补灭，因此不考虑消防水用量。加油站火灾事故，主要用泡沫进行灭火，泡沫灭火的强度按12L/min.m2，共计时间按30min计算，主要的火源危险区面积约5m2（加油棚单个加油机区域面积），因此泡沫液产生量约为1.8m3； V雨为发生事故时可能进入该废水收集系统的当地的最大降雨量。V雨=10×q×F，q为降雨强度（mm），按平均日降雨量计算（q=qa/n，qa为当地多年平均降雨量，n为年平均降雨日数），F为必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积（hm2），本次取站场的硬底化面积0.095hm2）的；经计算，V雨=10×1613.7/156×0.095=9.83m3； V3为事故废水收集系统的装置或罐区围堰、防火堤内净空容量（m3），与事故废水导排管道容量（m3）之和，约为2m3。 综上，可算出本项目事故应急池最大需要量约为V事故池=（0+1.8+9.83）-2＝9.63m3，为了保证项目油品或消防水不外泄，建设单位需在项目厂区内拟设总容积15m3的事故应急池，以保证项目物料泄漏不扩散到厂区外。事故应急池采用地下式，结构应符合下列规范，并做好防渗漏措施，并设置截污管网，发生事故时，及时将排放口与外水体切断，事故废水能通过截污管网进入拟建的事故应急池中暂存，再交由具有资质单位回收处理。 （4）加油站跑冒油事故预防措施 加油作业时要巡查管线，出现漏油情况及时处理；装油容量应严格控制在安全高度之内，装油过满会使油料在容器内因温度升高膨胀而从容器口冒出；维修油罐、阀门、管线及其附件时，修理人员要与有关人员密切联系。离开现场或暂时停止修理时，应将拆开的管道用堵头堵住，并将修理情况向有关人员交待清楚。修理结束应经技术人员或值班员检查无误后，方可使用；油罐输油前后，都应对油罐安全设施进行检查，尤其是进出油管线上的阀门，油罐呼吸阀、计量口等，发现问题，应及时报告有关部门解决。 （5）事故应急措施 根据《国家安全生产法》第六十九条和《中华人民共和国消防法》第十六条之规定，为了及时、有序、有效地控制处理加油站突发性火灾泄漏事故，最大限度地降低财产损失，减少人员伤亡，加油站建成后，应建立健全的各级事故应急救援网络。建设单位应与政府有关部门协调一致，企业的事故应与政府的事故应急网络联网。 五、应急预案 项目建成投产后，应组织编制应急预案，成立应急组织体系，配备相应急物资，定期开展应急演练和员工应急培训，以提高企业应对突发环境事故的能力。 六、结论 本项目的主要风险物质为汽油和柴油，只要落实本环评提出的各项措施，可以降低项目的事故发生概率。总体上本项目的风险可以接受。 建设项目环境风险简单分析内容表如下所示： 表7-16 建设设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 罗定市罗平镇牛路口加油站改建项目. 建设地点; （广东）省; （云浮）市; （/）区; （罗定市）县; （罗平镇牛路口）. 地理坐标; 经度; 111°34'19.66"E; 纬度; 22°35'13.95"N. 主要危险物质及分布; 主要危险物质有：汽油、柴油 分布情况：本项目不设专用仓库，油品均在地下储罐储存。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 1）大气环境：加油管道或加油机故障导致油品泄漏挥发，污染周边的环境空气，使空气中的非甲烷总烃超标。 2）地下水环境：加油管道或加油机故障、地下储罐损导致油品泄漏，通过土壤向下渗头，导致地下水的石油烃超标。 3）地表水环境：加油管道或加油机故障导致油品泄漏挥发，如收集不当，油品泄漏出场外，通过雨水渠或天然渠道进入绥江，导致地表水体污染，石油类超标。. 风险防范措施要求; 1）严格企业内部安全生产管理体系、加强质量管理体系的监督、对操作工人进行生产前的安全培训； 2）选用较好的设备、精心设计、认真的管理和操作，从而降低物料泄漏的风险； 3）环保治理设施定期维护和检修，从而减少事故排放； 4）设置事故应急池，保证事故状态下可以有效收集消防废水和泄漏的物料； 5）制定应急预案。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 项目信息：罗定市罗平镇牛路口加油站于2006年成立，建设地址为罗定市罗平镇牛路口，其中心地理坐标：111°34'19.66"E，22°35'13.95"N。拟将原有的设备和站房拆除，并在原址重新进行规划建设，加油棚内设置92#95#汽油卧式刚质埋地汽油罐2个； 0#柴油卧式刚质埋地柴油罐2个，92#95#汽油加油机2台，0#柴油加油机2台，油罐总容积90 m3，属于三级加油站。扩建后预计年销售汽油240t/a、柴油200t/a。 评价说明：本项目所用危险物质未超过临界总量，Q值未超过1，因此本项目风险评价为简单分析。. 7、项目“三同时”验收 建设项目竣工环境保护“三同时”验收项目一览表见下表； 表7-17 项目竣工环境保护“三同时”验收项目 类别; 污染源分类; 环保设施; 验收要求. 废水; 清洗废水和生活污水; 清洗废水经隔油隔渣池处理、生活污水经化粪池处理后再经过地埋式一体化污水处理设施处理达标后排入周边排水渠，最终排入榃感河; 达到广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准要求. 废气; 加油、卸油废气; 设置卸油油气回收系统与加油油气回收系统，同时采用电子液位计对埋地油罐进行汽油密闭测量; 非甲烷总烃满足参照的广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放限值的要求，同时满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007），即油气排放浓度≤25g/m3. 噪声; 设备噪声; 避免车辆不必要的怠速、制动、起动，甚至鸣笛；加强作业管理，避免造成不必要的人为噪声；合理布局、加强管理，建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能; 南面符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准；东面、西面、北面符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准的要求。. 固废; 生活垃圾; 收集后交由环卫部门集中处理; 无害化. 废油; 交有危险废物处理资质单位处理; 无害化. 8、营运期污染物排放清单及监测计划 项目营运期污染物排放清单汇总见下表。 表7-18 项目营运期污染物排放清单 类型; 排污口信息; 拟采取的环保措施; 排气筒高度(m); 污染物; 排放 浓度 （mg/L）; 全厂总量指标(t/a); 排放标准; 标准 限值; 自行监测计划. 废气; 无组织排放; 无组织排放; --; 非甲烷总烃; /; 74.12 （kg/a）; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值; 4.0mg/m³; 1次/年. 废水; 废水排放口; 一体化污水处理设施处理后排入周边排水渠，最终排入榃感河; --; 废水量; /; 134.98; 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26- 2001）第二时段一级标准; /; 1次/年. CODCr; ≤90; 0.01232; ≤90 mg/L. BOD5; ≤20; 0.003; ≤20 mg/L. SS; ≤60; 0.0082; ≤60 mg/L. NH3-N; ≤10; 0.0013; ≤10 mg/L. 石油类; ≤5; 0.00002; ≤5 mg/L. 噪声; 厂界; 设备减震、隔声降噪; --; 等效连续A声级; /; /; 《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准; 南侧声环境功能区为4a类：昼间≤70dB（A），夜间≤55dB(A)；其他区域声环境功能区为2类区：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。; 1次/年. 固废; 生活垃圾; 交由环卫部门处理; --; 生活垃圾; /; /; （1）厂区临时堆放场所规范化建设和管理情况； （2）固体废物转移文件和转移去向是否符合环保要求； （3）危险废物执行危险废物转移联单制度； （4）按照《危险废物贮存污染控制标准》建设贮存场所。; 加强检查和管理. 危险废物; 交由有危险废物资质单位处置; --; 油泥; /. 9、环保投资估算 本项目投资80万元，环保投资8万元，占总投资额10%，项目主要环保投资详见下表： 表7-19 建设项目环保投资一览表 序号; 污染源; 主要环保措施或生态保护内容; 预计投资（万元）. 1; 生活废水; 三级化粪池、自建一体化污水处理设施; 5. 地面冲洗水; 隔油隔渣池、自建一体化污水处理设施. 2; 废气; 卸油、加油废气; 加油、卸油回收处理设备; 1. 3; 一般固废; 固体废物收集设施（垃圾桶等）; 0.1. 危险废物; 油泥交有危险废物经营许可证的单位处理; 1. 4; 噪声; 隔声、减振等; 0.4. 5; 绿化; 绿化植物种植; 0.5. 总计; ——; 8.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 生活污水、地面清洗废水 | CODCr | 清洗废水经隔油隔渣池处理、生活污水经化粪池处理后再经过一体化污水处理设施处理达标后排入周边排水渠，最终排入榃感河 | 达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |
| 大 气 污 染 物 | 卸油、存储油品、加油过程中产生的油气 | 非甲烷总烃 | 安装油气回收系统 | 达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放二级标准；油气经处理装置处理后执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952－2007） |
|  | 机动车 | CO、NOX、HC | 要求进入油站加油的汽车必须熄火；同时加强加油站内的绿化 | 《大气污染物排放限值》（DB44/27－2001）中第二时段的二级标准 |
|  | 食堂 | 油烟 | 处理达标后的油烟经专用烟道引至楼顶高空排放 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
|  | 备用发电机尾气 | SO2、NOX 烟尘 | 收集后经排气筒引至配电房楼顶高空排放 | 《大气污染物排放限值》（DB44/27－2001）中第二时段的二级标准 |
| 固 体 废 物 | 职工 | 生活垃圾 | 交环卫部门清运处理 | 对周边环境影响较小 |
|  | 储油罐 | 油泥（HW08） | 委托具有危险废物处理资质单位运拉处理处置 |  |
| 噪 声 | 机动车噪声 |  | 制定车辆管理制度，合理规划车流方向，限速；选低噪的设备，并对其进行基础减震、消声等措施，同时加强日常维护 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准。 |
| 生态保护措施及预期效果： 根据现场调查可知，本项目附近目前无生态敏感点。故建设单位只需做好污染物防治措施，使污染物全部达标排放，对当地生态环境影响很小。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

1、项目概况 罗定市罗平镇牛路口加油站于2006年成立，并营业至2019年。原项目总用地面积513m2，加油站内设置15m3汽油罐1个；20m3柴油罐1个，92#汽油加油机1台，0#柴油加油机1台。年销售92#汽油120t、柴油250t。原项目于2016年12月26日通过环评审批，并取得罗定环境保护局文件《罗定市罗平镇牛路口加油站改建项目环保备案的函》，批文号为罗环备[2016] 73号。由于该加油站成立年份较久，站内设施残旧，建筑布局不合理，存在一定的安全隐患，拟将原有的设备和站房拆除，并在原址重新进行规划建设，该项目投资80万元，其中环保投资8万元，项目位于罗定市罗平镇牛路口，占地面积1013m2，建筑面积475m2，主要建构筑物有加油棚、站房、地下油罐区。其中，加油棚内设置92#95#汽油卧式刚质埋地汽油罐2个； 0#柴油卧式刚质埋地柴油罐2个，92#95#汽油加油机2台，0#柴油加油机2台，油罐总容积90 m3，属于三级加油站。 2、项目选址与相关政策的符合性结论 本项目位于罗定市罗平镇牛路口，原有用地面积为513m2，经申请将旁边一块500m2的国有住宅用地变更为商服用地，再合并为一宗进行建设，并取得“罗定市人民政府关于罗平镇牛路口加油站并证和变更土地用途方案的批复”，编号：罗府复[2019]116号。项目从事机动车燃料零售，符合当地用地规划，选址合法合理。 根据国家《产业结构调整指导目录》（2011年本、2013年第21号令修订、2016年第36号令修订、《市场准入负面清单（2018年版》（发改经体[2018]1892号）对《产业结构调整指导目录》有关措施的修订），本项目采用的设备及生产工艺不属于限制类及淘汰类产业项目，属于允许类。因此，本项目与国家产业政策相符。 3、环境质量现状评价结论 （1）水环境 由监测结果可知，榃感河水质指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 （2）大气环境 根据云浮市环境保护局发布的2018 年全年空气环境信息可知二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、细颗粒物PM2.5和可吸入颗粒物PM10污染物均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）年均浓度限值二级标准。综上，本项目所在区域环境空气质量属于达标区。 从监测数据统计结果分析，项目所在地范围内（G1）、西南侧与项目相距约100m的牛路村（G2）的TVOC的8小时平均浓度值的监测结果均能满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D的浓度限值。 （3）声环境 从监测结果可知，项目南面界噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其余边界噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、建设项目施工期环境影响评价结论 （1）水环境影响评价结论 施工期污水主要为施工废水和施工人员的生活污水。施工期废水中主要污染物是SS、石油类等，施工废水经隔油沉淀后回用于施工设备的冲洗及施工场地的冲洗，不外排。本项目施工期约为60天，施工定员约10人，施工人员为当地居民，不在工地安排食宿，所以不产生生活污水。 （2）大气环境影响评价结论 项目废气主要为施工期产生的扬尘及机械设备、运输车辆排放的尾气。通过对施工现场及路面定期清扫并洒水，运输及堆放物料时采取遮挡防护措施，可减小施工过程中扬尘的产生，对周围环境影响小；机械设备及运输车辆使用合格燃料，合理布置行驶路线，加强机械设备的维护和保养，安装尾气净化装置等措施，可减小汽车尾气的排放，对周围环境影响小。 （3）声环境影响评价结论 施工期噪声主要来自于施工机械设备及运输车辆产生的噪声。本项目施工期产生的机械噪声将会对施工现场周边声环境产生影响，其源强噪声级最大可达到105dB（A）以上。在施工过程中，这些施工机械又往往是同时作业，噪声源辐射的相互叠加，声级值将更高，辐射范围也更大。 项目施工时，应限制夜间高噪声机械施工活动，作业时间严格控制在7时至12时，14时至22时，使其满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。项目施工产生的噪声为非持续性噪声，且施工时长短（为期30天），对周围的声环境影响较小。 （4）固体废物影响评价结论 建设单位应将施工垃圾进行分类处理，对可重复利用的建筑废物应进行回收利用，不可重复利用的应与施工人员生活垃圾委托当地环卫部门收集后统一处理。 经上述分析可知，根据各类固体废物的不同特点，分别采取不同的、有效的措施，项目建设产生的各类固体废物均可得到妥善的、合理可行的处理处置，并将其对周围环境带来的影响降低到最低程度。 5、营运期环境影响分析结论 （1）大气污染影响评价结论 ①油气废气 本项目卸油、储存、加油作业等过程产生的油气经油气回收系统回收处理后，排放的油气再经过大气进一步扩散。根据表3-2的监测数据统计结果分析，项目所在地范围内（G1）、西南侧与项目相距约100m的牛路村（G2）的TVOC的8小时平均浓度值的监测结果均能满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D的浓度限值。 因此，项目卸油、储存、加油作业等过程产生的油气经油气回收系统回收处理后不会对周围环境和敏感点影响不明显。 ②汽车尾气 本项目加油车辆进出产生的废气会对周围环境产生一定的影响，因进出车辆的型号、数量、车况等各不相同，因此，产生的污染物是不定的，但要求进入加油站加油的汽车必须熄火，这样，可以减少其废气的排放。只要采取上述措施，进入加油站的汽车废气对周围环境的影响是可以接受的。 ③备用发电机尾气 本项目配电房内设1台15kW的备用发电机，发电机在运行过程中会产生一定的燃料废气。备用发电机仅用于消防应急，使用低含硫率柴油作为燃料，燃料废气经收集后通过4m排气筒高空排放。 项目备用发电机燃料废气的排放符合《大气污染物排放限值》（DB44/27－2001）中第二时段的二级标准，对周围环境影响较小。 ④餐厨油烟 项目食堂油烟处理达标后通过专用烟道引至楼顶排放，同时烟道的设置应做好隔热、隔声、防漏措施。因此，项目经采取上述措施后，对周围环境影响不大。 （2）水环境影响评价结论 ①清洗废水 本项目清洗废水经隔油隔渣池处理后不能达到排放标准，环评建议于隔油隔渣池后增设日处理水量为1吨的一体化污水处理设施，处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后再排入周边排水渠，最终排入榃感河。 ②生活污水 本项目生活污水经三级化粪池预处理后不能达到排放标准，环评建议于化粪池后增设日处理水量为1吨的一体化污水处理设施，处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后再排入周边排水渠，最终排入榃感河。 （3）声环境影响评价结论 本项目的声环境污染主要是加油机及进出车辆等，加油机、备用发电机选用低噪声设备，进出加油车辆禁止鸣笛，经采取以上措施后，再经自然衰减，使得项目南面符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准；东面、西面、北面符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准的要求，对周围环境影响较小。 （4）固废环境影响评价结论 本项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾和储油罐油泥，其中生活垃圾经统一收集后交由环卫部门处置、储油罐油泥（HW08）委托取得危险废物处理资质的单位进行处理并且应执行危险废物转移联单管理制度。 因此，项目营运期产生的固体废物对周边环境影响不大。 （5）风险分析 项目营运期风险主要为储罐溢出、泄露事故等，在做好相应的环保措施及应急预案后，项目的环境风险在可接受的范围内。 6、建设项目应采取的防治措施 项目在营运期应采取的污染防治措施如下所示： ①大气污染防治措施 项目必须委托有资质单位落实油气回收设施；要求进入油站加油的汽车必须熄火，同时加强加油站内的绿化；备用发电机废气需有效收集后高空排放；餐厨油烟经处理达标后高空排放。 ②水污染防治措施 清洗废水经隔油隔渣池处理、生活污水经化粪池处理后再经过一体化污水处理设施处理达标后排入周边排水渠，最终排入榃感河。 ③噪声污染防治措施 项目可设置警示标志，如降低车速，禁鸣喇叭等，并通过墙体和绿化带隔声吸声作用，减少进出车辆产生噪声对周围环境造成的影响，备用发电机、加油机要选低噪的设备，并进行日常维护。 ④固体废物防治措施 生活垃圾由环卫部门统一收集处理，储油罐油泥应交由有资质单位处理，并签订相关协议。 ⑤环境风险防治措施 建设单位应定期对管道、设备、油、污水储存及处理构筑物检查，确保消除“跑、冒、滴、漏”现象发生。 7、综合结论 “罗定市罗平镇牛路口加油站改建项目”在运营期可能会产生噪声和一定量的废水、废气及固体废弃物等。经评价分析，只要采取严格的环保治理和管理手段，可减缓环境污染，在全面落实了本报告提出的各项环保措施基础上，切实做到“三同时”，并在运营期内加强管理，项目对周边环境的影响是可以接受的。 从环境保护的角度分析，本项目建设是可行的。 预审意见： 经办人： 公章 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 经办人： 公章 年 月 日 审批意见： 经办人： 公章 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目四至图 附图3 项目周边500m范围内敏感点分布图 附图4 项目大气、噪声监测点位示意图 附图5 项目总平面布置图 附件1 委托书 附件2 营业执照 附件3 法人身份证 附件4 国土证及用地证明 附件5 建设项目环保备案函 附件6 现有项目宗地图和改建项目宗地图 附件7 土地用途变更批复 附件8 规划确认批复 附件9 监测报告 附件10 基础信息表

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

本项目位置

- 附图1 项目地理位置图

- 附图2 项目四至图

8

| 1 | 项目西侧居民点 |
| --- | --- |
| 2 | 项目北侧居民点 |
| 3 | 牛路村 |
| 4 | 张屋 |
| 5 | 李屋 |
| 6 | 宋屋 |
| 7 | 水溪 |
| 8 | 榃感河 |

- 附图3 项目周边500m范围内敏感点分布图

项目位置

- 附图4 大气、噪声监测点位示意图

- 附图5 项目总平面布置图

- 附件1 委托书

委 托 书

广西钦天境环境科技有限公司：

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（自2017年9月1日起实施，2018年4月28日修改）及《广东省建设项目环境保护管理条例》的相关规定，我单位需编制“罗定市罗平镇牛路口加油站改建项目”环境影响评价报告表，特委托贵单位承担此项工作，请接收委托后尽快按照国家、省、地方相关部门的要求开展工作。

特此委托！

委托单位（盖章）：                                          日期：2019年6月4日

附表1  基础信息表

附表2  建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与 范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  |  | 二级£ |  |  |  |  |  |  |  | 三级 |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长 5～50km£ |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5 kmR |  |  |  |
| 评价因子 | SO2 +NOx 排放量 | ≥ 2000t/a□ |  | 500 ~ 2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500 t/a□ |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物 ( PM10、PM2.5、SO2、 NO2 CO、O3 ) 其他污染物 ( TSP ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次 PM2.5□ 不包括二次 PM2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准R |  |  |  |  |  | 地方标准R |  |  |  |  | 附录 D |  |  |  |  |  | 其他标准 □ |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  |  | 二类区 |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2017）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据 |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测 |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目 污染源□ |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影 响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD £ | ADMS □ |  |  |  | AUSTAL2000 □ |  |  |  | EDMS/AEDT □ |  |  | CALPUFF □ |  |  | 网格模型 □ |  |  | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥ 50km□ |  |  |  |  | 边长 5～50km □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长 = 5 km □ |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次 PM2.5 □ 不包括二次 PM2.5 £ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度 贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100% □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度 贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大标率＞10% □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大标率＞30% □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放 1h 浓度 贡献值 | 非正常持续时长 （ ）h |  |  | C非正常占标率≤100% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和 年平均浓度叠加值 | C叠加达标 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体 变化情况 | k ≤-20% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k ＞-20% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测 计划 | 污染源监测 | 监测因子：（ TSP ） |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测 无组织废气监测 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测£ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测 |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ ）厂界最远（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（）t/a |  |  |  | NOx:（）t/a |  |  |  |  |  |  | 颗粒物:（）t/a |  |  |  |  | TVOC:（0.074）t/a |  |  |
| 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表3  建设项目地表水环境影响评价自查表

| 建设项目地表水环境影响评价自查表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型 R；水文要素影响型 □； |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 ；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □ |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  | 水文要素影响型 |  |  |
|  |  | 直接排放 R；间接排放 £；其他 £ |  | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 £；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 □；pH值 R；热污染 □；富营养化 □；其他 R |  | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  | 水文要素影响型 |  |  |
|  |  | 一级 □；二级 £；三级A R；三级B £ |  | 一级 □；二级 □；三级 □ |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  | 数据来源 |  |  |
|  |  | 已建 £；在建 □；拟建 R；其他 □ | 拟代替的污染源 □ | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  | 数据来源 |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 R；枯水期 £；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 R；冬季 □ |  | 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 R |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开放量在40%以下 £；开发量在40%以上 □ |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  | 数据来源 |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 £；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  | 监测因子 | 监测断面或点位 |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  | （） | 监测断面或点位个数（）个 |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近海域：面积（）km2 |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （） |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类£；Ⅴ类□； 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（） |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 £；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区域或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 £：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 ：达标 £；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 £；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 £；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河流演变状况 □ |  |  |  | 达标区 R 不达标区 □ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近海域：面积（）km2 |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （） |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 £；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 £；非正常工况 £ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 □；解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 £；其他 □ |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 £；替代削减源 □ |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 £ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特价值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设仙姑，应包括排放的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） |  | 排放浓度/（mg/L） |  |
|  |  | （CODCr） | 0.012t/a |  | 90mg/L |  |
|  |  | （BOD5） | 0.003t/a |  | 20mg/L |  |
|  |  | （SS） | 0.008t/a |  | 60mg/L |  |
|  |  | （氨氮） | 0.001t/a |  | 10mg/L |  |
|  |  | （石油类） | 0.00002t/a |  | 5mg/L |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （） | （） | （） | （） | （） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s； 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 R；水文减缓措施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 |  | 污染源 |  |
|  |  | 监测方式 | 手动 £；自动 £；无监测 R |  | 手动 R；自动 □；无监测 □ |  |
|  |  | 监测点位 | （） |  | （一体化污水处理设施出水口） |  |
|  |  | 监测因子 | （） |  | （CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油） |  |
|  | 污染物排放清单 | □ |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受 R；不可以接受 □ |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充项。 |  |  |  |  |  |  |